２．　meiaシリーズの仕組みと考え方

２．１　拡張性および保守性を考慮した開発手法

ソフトウェア開発において、その設計段階で拡張性と保守性に留意することは、その資産を効率良く継承するために極めて重要である。ソフトウェアは、設計者の癖が強く反映され、プログラムリスト中に注釈を書き込んでも、それを継承する人は初心者であり、ほとんどの労力をそのプログラムの理解に使い果たすことに成りがちである。また、プログラミング言語の機能には特色があり、例えばVC++を用いると実行速度は速いが、特に画像処理で必要なグラフィックス・ユーザ・インターフェース(GUI)の設計・開発には相当の労力を必要とする。一方VBの場合は、実行速度が一般的にVC++より遅いものの、初心者にとって理解し易く、GUIの機能も優れている。

そこで、本研究では画像ﾃﾞｰﾀの処理部に関してはVisual C++を用い、GUI部はVisual Basicにより開発を行うことで、両者の優れた機能を発揮できるようにした。更に個々の処理をダイナミック・リンク・ライブラリー(DLL)化することにより、理解し易くすると共に、自然にオブジェクト指向の構造化プログラムに繋がるように配慮した。このようにすることで、拡張性と保守性の向上が期待できる。

図１　ソフトウェア構成

２．２　画像処理ソフトウアの構成

図1は、今回設計したソフトウェアの構成を示す。ソフトウェアは、meiak、 meiaおよびmDiaの3つの処理部に大別される。ここで、meiaとはMecanical Engineerig Image Analysisの略称で、meiakは最も重要な基本画像処理ルーチンを集めたカーネルを示し、meiaにはカーネルで処理される以外のundo処理や一時的なファイルに関する仕様などが定義されている。両者はVC++を使用してデータ処理するためのDLL群で構成される。MdiaはMagnetic Domain Image Analysisの略称でVBで記述されたシェルプログラムである。GUI機能を用いて、bmpとjpeg、gif形式の画像データを読み込むために用いる部分である。これには主に各DLLを呼び出して使うインターフェースが含まれる。このような構成にした理由は、例えば画像解析アルゴリズムの拡張が必要なとき、カーネル部の関連DLL群のみ理解するだけでその目的が容易に達成できるからである。また、単純にシェルのみをつくる場合データの流れはmeiaを解析することで、一目で分かるように構成されている（中身を主にmeiakの呼び出しと内部関数の呼び出し等に限定し、処理コードをほとんど記述しないようにした）。ここで、カーネル部のDLL群は「カーネルDLL」、meia部のDLL群は「シェルDLL」と呼びそれぞれを区別する。

図２　各ソフト構成イメージ

２．３　変数の説明

id

処理画像のイメージＩＤ番号。0～7までの8つあり、8～15までをundo用として確保している。また、mDiaのハフ変換エディッタ使用時に、16を利用している。Int型。

Mx

画像のx方向軸の最大値。画像の縦軸の値である。MdiaにてBMP画像を読み込む時は、自動で生成されるが、それ以外の時は、手動での入力が必要である。Int型。最大値は1024。

表1.　解析対象画像におけるﾃﾞｰﾀ形式のイメージ

My

mxの説明と同様で、画像のy方向軸の最大値。画像の横軸の値。Int型。最大値は1024。

Id_mon　、　id_mx 　、　id_t　、　id_m1

イメージデータ用配列変数。画像の各画素を一次元配列として表したものである。表のように、各配列添え字が並んでいる。また、各データは1バイトのデータで、0～255階調のモノクロデータである。Double型。添え字の最大値は1024×1024まで。

３．　械工学画像解析ライブラリmeiaのリファレンスマニュアル

３．１　meia内部関数リファレンス

内部関数のリファレンスを示す。内部関数は、meia.dll内でのみ使用出来る。外部からの使用は不可能。

また、共通仕様の関数の戻り値として実行失敗時は”-1”、成功時は”0”のint型整数を返す。

３．１．１　インフォメーションファイル読込

tm_inf_in(int id, int *mx, int *my)

id_inf.tmpファイル(インフォメーションファイル)からの読込。指定された画像id番号より、指定インフォメーションファイルを読み込み、mx、myにそれぞれの値を返す。

３．１．２　インフォメーションファイル書込

tm_inf_out(int id, int mx, int my)

id_inf.tmpファイルへの書込。入力されたid、mx、myをid_inf.tmpファイルへ書込む。

３．１．３　一時画像ファイル読込

tm_im_in(int id, double id_mon[])

id_im.tmpファイル(一時画像ファイル)からの読込。指定されたid番号の一時画像ファイルを読込、id_monに画像データを返す。

３．１．４　一時画像ファイル書込

tm_im_out(int id, double id_mon[])

id_im.tmpファイルへの書込。指定された、id番号の一時画像ファイルを、id_monの画像データから作成する。

３．２　meiaパブリック関数リファレンス

外部から利用可能(DLL関数として利用可能)な関数群のリファレンス。

また、共通仕様の関数の戻り値として成功時は”0”、一時画像ファイル読込エラーの時は”1”、一時画像書込エラーの時は”2”、インフォメーションファイル読込エラーの時は”3”、インフォメーションファイル書込エラーの時は”4”、その他のエラーの時は”5”、undo画像作成失敗の時は”6”をint型整数で返す。

３．２．１　monファイル開く

Openim(char fname[], int mx, int my, int id, double id_mon[])

monファイルを開く。Fnameのファイル(mon形式)を開いて、id番号の一時画像ファイルと、mx、myを保存したインフォメーションファイルを作成。そして、id_monに画像データを返す。

３．２．２　csvファイル開く

Opencsv(char fname[], int mx, int my, int id, double id_mon[])

csvファイルを開く。Fnameのファイル(csv形式)を開いて、id番号の一時画像ファイルと、mx、myを保存したインフォメーションファイルを作成。そして、id_monに画像データを返す。

    - 一時画像ファイルとインフォメーションファイル作成

Openxim(int mx, int my, int id, double id_mon[])

一時画像ファイルとインフォメーションファイルを作成。Id番号とmx、my、id_monデータから一時画像ファイルとインフォメーションファイルを作成。

    - 一時画像ファイル開く

Toutim(int id, double id_mon[])

一時画像ファイルを開く。Id番号から、その一時画像ファイルをid_monにデータとして返す。

    - monファイル保存

Saveim(char fname[], int id, double id_mon[])

monファイルを保存。Fnameのファイル名にid番号の一時画像ファイルをmon形式として保存。

３．２．６　csvファイル保存

Savecsv(char fname[], int id, double id_mon[])

csvファイルを保存。fnameのファイル名にid番号の一時画像ファイルをcsv形式として保存。対応読込桁数は8桁。

３．２．７　id番号からmxとmyを返す

Xyretid(int id, int *mx, int *my)

id番号からmxとmyを返す。インフォメーションファイルをid番号から読み込んで、mx、myに返します。

３．２．８　コントラスト改善処理

Conim(int stpix, int enpix, int id, double id_mon[])

コントラスト改善処理。stpix（0～255）～enpix（0～255）の示す階調間でidが示す一時画像ファイルを平坦化して、一時画像ファイルとid_monに返す。

３．２．９　メディアンフィルタ処理

Medim(int id, double id_mon[])

idが示す一時画像ファイルに対して、メディアンフィルタ処理をかけ、結果を一時画像ファイルとid_monに返す。

３．２．１０　差分処理

Dpim(int id1, int id2, int id, double id_mon[], double id_mx[])

id1が示すid番号の一時画像ファイルから、id2が示す一時画像ファイルのデータを差分して、idが示す一時画像ファイルとid_monに結果を返す。

id_mxは内部で使用する。使用画像のmx,myは全て同一の必要がある。また、結果の数値は最小階調と最大階調により平坦化されている。

３．２．１１　２値化処理

Segmim(int thr, int id, double id_mon[])

idが示す一時画像ファイルに対して、thrが示すしきい値により、２値化する。結果は、一時画像ファイルとid_monに返す。しきい値についてはヒストグラム処理時に、参考値を返す。

３．２．１２　オーバー値補正処理

Rofim(int id, double id_mon[])

idが示す一時画像ファイルに対して、256階調を超えたものやマイナス値を補正する処理。結果は一時画像ファイルとid_monに返す。

３．２．１３　エッジ処理

Edgeim(int ns, int id, double id_mon[])

idが示す一時画像ファイルに対して、ns=0の時、二値化画像に適したエッジ処理を、ns=1の時、通常画像に適したエッジ処理を行う。結果は一時画像ファイルとid_monに返す。

３．２．１４　粒ゴミ消し処理

Dmim(int id, double id_mon[])

ダストマーダー。ゴミ消し処理。２値化画像に使用する。

フィルタ処理の応用により、粒状のゴミを消す。

idが示す一時画像ファイルに対し処理を行い、結果は一時画像ファイルとid_monに返す。

３．２．１５　階調反転処理

Rdim(int id, double id_mon[])

0～255階調値を127.5を中心に反転する。

idが示す一時画像ファイルに対し処理を行い、結果は一時画像ファイルとid_monに返す。

３．２．１６　やり直し処理

Undoim(int id, double id_mon[], double id_m1[])

やり直し処理。undo処理。一回まで前回の処理に、id番号の画像データを戻す事が出来る。

idが示す一時画像ファイルに対し処理を行い、結果は一時画像ファイルとid_monに返す。Id_m1は内部的に使用する。

３．２．１７　ヒストグラム処理

Hist(int moa, int *thr, int filenam, int id, double id_mon[])

idが示す一時画像ファイルに対し処理を行う。結果はfilenam_hdat.csvファイルに返す。

またthrとして、二値化しきい値の参考値を返す。この参考値はmoe=0で集計最大値を、moe=1で集計平均値を返す。id_monは内部的に使用。

３．２．１８　ラインヒスト処理

Lhist(int lx, int ly, int filenam, int re, int id, double id_mon[])

idが示す一時画像ファイルに対し処理を行う。

X軸のlx番目のy方向濃度値を引き出しfilenam_lhydat.csvを返す。同様にY軸のly番目のx方向濃度値を引き出しfilenam_lhxdat.csvを返す。またre=1の時、差分処理を行う。id_monは内部的に使用。

３．２．１９　ハフ変換処理

Hcc(int hfx1, int hfy1, int hfx2, int hfy2, int *mfig, double pif, double *la, double *lb, int id, double id_mon[], double hf[])

idが示す一時画像ファイルの(hfx1,hfy1)-(hfx2,hfy2)の矩形領域をハフ変換する。結果はハフ変換後の直線の傾きとしてla、切片としてlb、また、極座標空間での(ρ,θ)系の各曲線交点の最大値mfigを返す。

pifはπの分割ステップ数。(ρ,θ)系のθ=180度を何度おきに分割するかを設定。数値を増やすと、高速ハフ変換になる。変則的なのでフレキシブルハフ変換とする。

例：18度おきにする時はpif=18　π方向極座標の計算を10回する。

３．２．２０　矩形保存処理

Savert(char fname[], int hfx1, int hfy1, int hfx2, int hfy2, int id, double id_mon[])

idが示す一時画像ファイルの(hfx1,hfy1)-(hfx2,hfy2)の矩形領域をfnameのファイルにmon形式で保存。

３．２．２１　上下左右反転処理

Turnim(int hec, int id, double id_mon[], double id_t[])

idが示す一時画像ファイルをhec=0 の時左右反転、 hec=1 の時上下反転処理する。

結果は一時画像ファイル及びid_monに返す。id_tは内部使用。

３．２．２２　画像合成処理

Compoim(int id1, int id2, int id, double id_mon[], double id_mx[])

Id2が示すid番号の一時画像ファイルの各濃度値が0（黒を表す）時にid1の一時画像ファイルの対応座標に0を書き込む。結果はidが示す一時画像ファイルとid_monに返す。

id_mxは内部で使用する。使用画像のmx,myは全て同一の必要がある。対象は2値化画像である。

３．３　meiak内部関数リファレンス

内部関数のリファレンスを示す。内部関数は、meiak.dll内でのみ使用出来る。外部からの使用は不可能。

また、共通仕様の関数の戻り値として実行失敗時は”-1”、成功時は”0”のint型整数を返す。

３．３．１　オーバー値補正処理ローカル版

rofim_lo(int mx, int my, double id_mon[])

id_monデータに対して、その最大階調と、最小階調において、平坦化する。結果はid_monに返す。mx、myは画像データのmx、my。

関数の戻り値として実行失敗時は”-1”、成功時は”0”のint型整数を返す。

３．４　meiakパブリック関数リファレンス

外部から利用可能(DLL関数として利用可能)な関数群のリファレンス。

また、共通仕様の関数の戻り値として実行失敗時は”-1”、成功時は”0”のint型整数を返す。

３．４．１　monファイル開く

Openk(char fname[], int mx, int my, double id_mon[])

fnameのファイル（mon形式）をmx、myの画像縦横軸情報により開き、id_monデータとして返す。

３．４．2　csvファイル開く

Opencsvk(char fname[], int mx, int my, double id_mon[])

fnameのファイル（csv形式）をmx、myの画像縦横軸情報により開き、id_monデータとして返す。対応読込桁数は8桁。

３．４．３　monファイル保存

Savek(char fname[], int mx, int my, double id_mon[])

fnameのファイル名にmx、myの画像縦横軸情報を使って、id_monデータをmon形式として保存。

３．４．４　csvファイル保存

Savecsvk(char fname[], int mx, int my, double id_mon[])

fnameのファイル名にmx、myの画像縦横軸情報を使って、id_monデータをcsv形式として保存。

３．４．５　コントラスト改善

Conk(int stpix, int enpix, int mx, int my, double id_mon[])

stpix（0～255）～enpix（0～255）の示す階調間でid_monデータを平坦化して、id_monに返す。

３．４．６　メディアンフィルタ

Medk(int mx, int my, double id_mon[]);

Iid_monデータに対して、メディアンフィルタ処理をかけ、結果をid_monに返す。

３．４．７　差分処理

Dpk(int mx, int my, double id_mon1[], double id_mon2[])

id_mon1 - id_mon2 をid_mon1に返す。使用画像のmx,myは全て同一の必要性がある。また、結果の数値は最小階調と最大階調により平坦化されている。

３．４．８　２値化処理

Segmk(int thr, int mx, int my, double id_mon[])

Id_monデータをthrのしきい値により２値化する。結果はid_monに返す。

３．４．９　オーバー値補正処理

Rofk(int mx, int my, double id_mon[])

256階調を超えたものやマイナス値を補正する処理。入力id_monデータに処理をし、id_monデータとして返す。

３．４．１０　エッジ処理

Edgek(int ns, int mx, int my, double id_mon[])

id_monデータに対して、ns=0の時、二値化画像に適したエッジ処理を、ns=1の時、通常画像に適したエッジ処理を行う。結果はid_monに返す。

３．４．１１　粒ゴミ消し処理

Dmk(int mx, int my, double id_mon[])

ダストマーダー。ゴミ消し処理。２値化画像に使用する。フィルタ処理の応用により、粒状のゴミを消す。

id_monデータに対し処理を行い、結果はid_monに返す。

３．４．１２　階調反転処理

Rdk(int mx, int my, double id_mon[])

0～255階調値を127.5を中心に反転する。Id_monデータに対し処理を行い、結果はid_monに返す。

３．４．１３　ハフ変換処理

Hcck(int mx, int hfx1, int hfy1, int hfx2, int hfy2, int *mfig, double pif, double *la, double *lb, double id_mon[], double hf[])

id_monデータとmx、myが表す画像イメージの(hfx1,hfy1)-(hfx2,hfy2)の矩形領域をハフ変換する。結果はハフ変換後の直線の傾きとしてla、切片としてlb、また、極座標空間での(ρ,θ)系の各曲線交点の最大値mfigを返す。

pifはπの分割ステップ数。(ρ,θ)系のθ=180度を何度おきに分割するかを設定。数値を増やすと、高速ハフ変換になる。変則的なのでフレキシブルハフ変換とする。

例：18度おきにする時はpif=18　π方向極座標の計算を10回する。

３．４．１４　矩形保存処理

Savertk(char fname[], int mx, int hfx1, int hfy1, int hfx2, int hfy2,	double id_mon[]);

id_monデータとmx、myが表す画像イメージの(hfx1,hfy1)-(hfx2,hfy2)の矩形領域をfnameのファイルにmon形式で保存。

３．４．１５　上下左右反転処理

Turnk(int hec, int mx, int my, double id_mon[], double id_t[]);

id_monデータとmx、myが表す画像イメージをhec=0 の時左右反転、 hec=1 の時上下反転処理する。結果はid_monに返す。id_tは内部使用。

３．４．１６　画像合成処理

Compok(int mx, int my, double id_mon1[], double id_mon2[])

id_mon2のデータの各濃度値が0（黒を表す）時にid_mon1の対応する座標のデータに0を書き込む。結果はid_mon1に返す。使用画像のmx,myは全て同一の必要がある。対象は2値化画像である。

４．　磁区画像解析アプリケーションmDiaのマニュアル

４．１　メインバー

図　メインバー

右図のスクリーンショットは起動時のメインバーになる。機能は、メニューの左から、終了このアプリケーションの終了。イメージカレントIDのイメージウィンドウをアクティブにする。情報情報ウィンドウを開く。道具箱画像処理コマンドウィンドウを開く。ヒストグラムヒストグラム表示用ウィンドウを開く。ハフ変換　エディッタか、シミュレータのどちらかを選び開く。ヘルプ　解説HP最新版及び解説のあるWWWに飛ぶ。作者にメール私に質問のメールを送る。バージョン情報バージョン情報の表示。

図　イメージウィンドウ

図　情報ウィンドウ

自動描画のチェックは、画像処理時に、処理結果を、画面に反映するかどうかのチェック。オフの場合は画面上では変化しない。例外として、汎用画像を開く場合は自動描画をオフにしても、画面に表示される。

256×256等の4つのボタンはBMP画像以外の画像を開く時に、情報ウィンドウのmx、my欄に縦横軸のデータをボタンクリックのみで入力する。上記4つのボタン以外の場合は、手動での入力が必要になる。また、BMP画像の場合は自動判定で入力されるので、ユーザの入力動作は必要としない。

４．２　情報ウィンドウ

情報ウィンドウのカレントIDとは現在作業中の画像イメージIDが表示される。また、該当イメージウィンドウ上の現在のマウスポインタのx,y座標がリアルタイムで表示される。選択x,yの項目には、ウィンドウ上でマウスボタンを押すと、上段にそのx,y座標が、離すと下段にそのx,y座標が表示され、2つの座標を対角線とする矩形領域をとする事が出来る。また選択矩形表示でイメージウィンドウ上に矩形領域のを描く事が出来る。隣の矩形消で表示された矩形イメージは消せる。

４．３　イメージウィンドウ

イメージウィンドウのウィンドウキャプション（題名）はイメージID番号が表記される。また、ファイルパス名が表記されたボタンは、現在開かれている画像のファイル名であり、このボタンをクリックする事により、元のファイルを読み直す事が出来る。その左隣の描画ボタンは、メインバーの自動描画をオフにしている場合などに、クリックする事で、現在の（処理を受けた）画像イメージを表示する。

図　画像処理コマンドウィンドウ

図　ID選択

４．４　画像処理コマンドウィンドウ（道具箱）

４．４．１　開く

画像を開くコマンド。開くコマンドを使う前に、まず、イメージＩＤを決めます。このイメージＩＤは開かれる画像毎に割り当てられて、そのＩＤ番号の異画像に対してそれぞれの処理を施す。選択方法は図のプルダウンから選ぶ。”empty”の場合は、ＩＤが空いている。ＩＤが使用済みの時は”be”になる。”be”状態のＩＤで開くと、前の情報は破棄されて、新しい画像情報がそのＩＤに割り当てられる。

図　開く画像種類選択

開く画像の種類として、専用形式としてmon形式と言う独自形式にしてある。これは変数id_monをそのままバイナリ形式で書き込んだものである。mx、myの入力が必要。次に汎用形式としてbmp、jpg、gifの各形式の画像データを開く事が出来る。bmpについてはmx、myの入力は不要。Jpg、gifは入力が必要。次にcsvファイルがある。これはテキストによる標準のデータ形式である。形式はカンマ区切りでデータの一行目の最後にリターンコードが入っている。この一行目のデータが画像のX軸に相当する。次は画像ではなく、連続処理用のスクリプトコードである。詳しくは、連続処理の項目で後述する。

また、強制書読チェックをオンにすると、全てのファイルをmon形式として読み込もうとする。

４．４．２　保存

画像保存コマンド。情報ウィンドウのカレントＩＤ欄のＩＤが示すイメージウィンドウの画像を、指定した形式で保存する。保存形式はmon、bmp、csvである。また、強制書読チェックをオンにすると、どのような拡張子でもmon形式として保存する。

図　保存画像種類選択

４．４．３　矩形保存

矩形保存。カレントＩＤの画像に対して処理する。

イメージウィンドウ上で矩形の対角線をドラッグ＆ドロップによりその領域を選択出来る。前述の４．２　情報ウィンドウの項目を参照。

上記により選択した領域をmon形式として保存する。

４．４．４　コントラスト

コントラスト改善処理。カレントＩＤの画像に対して処理する。コマンドボタンの下にある数値（階調を表す）の左側の数値から右側の数値によって平坦化の処理を施し、コントラストを改善する。

４．４．５　メディアン

メディアンフィルタ処理。中央値取得処理。カレントＩＤの画像に対して処理する。

４．４．６　差分処理

差分処理。コマンドボタンの下のプルダウンにより対象とするイメージＩＤを決める。左側のＩＤから右側のＩＤの画像を差分して、カレントＩＤの画像とする。逆差分の場合は、指定ＩＤ交換する事により可能。

４．４．７　二値化

2値化処理。カレントＩＤの画像に対して処理する。コマンドボタンの下の数値を2値化のしきい値とする。このしきい値に関しては後述のヒストグラム処理により参考値を取得する事が出来る。

４．４．８　オーバー値補正

オーバー値補正処理。カレントＩＤの画像に対して処理する。画像階調がマイナス値や、255階調を超えるものを丸める処理。平坦化のアルゴリズムを応用している。

４．４．９　エッジ

エッジ処理。輪郭抽出。カレントＩＤの画像に対して処理する。コマンドボタン下の”二値”、”普通”はそれぞれ、2値化後の画像に対するエッジ処理と、通常の画像に対するエッジ処理。

４．４．１０　ゴミ消し

粒ゴミ消し処理。ダストマーダー。カレントＩＤの画像に対して処理する。

４．４．１１　階調反転

階調反転処理。画像の階調を反転する。カレントＩＤの画像に対して処理する。

４．４．１２　軸反転

軸反転処理。カレントＩＤの画像に対して処理する。コマンドボタン下の”左右”、”上下”はそれぞれ、左右の反転と、上下の反転である。

４．４．１3　画像合成

画像合成処理。２枚の画像に対して、重ね合わせて出力する。対象は２値化画像。

コマンドボタン下のプルダウンメニューから、対象とする画像IDを二つ選ぶ。結果はカレントIDの画像イメージに返す。

４．４．１４　ALL再描画

全再描画処理。現在”be”状態にある各ＩＤの画像を全て再描画する。

４．４．１5　undo

undo処理。やり直し処理。カレントＩＤの画像に対して処理する。画像処理を、一段階前の状態に戻す。

４．５　ヒストグラムウィンドウ

起動方法は、メインバーのメニューからと、画像処理コマンドウィンドウから可能。いずれも、コマンド名は”ヒストグラム”である。

図　保存画像種類選択

４．５．１　ヒストグラム

情報ウィンドウのカレントIDに対して、ヒストグラム処理を行う。結果はid_hdat.csvと言う名のcsvファイルで出力される。idの部分にはコマンドボタン下のテキストボックス内の数値が当てられる。また、同じ数値に設定した場合、過去のデータは失われて、上書きされる。

また、csvファイルとは別に、グラフとして図の中央のように結果が表示される。

また、ヒストグラムのグラフ表示部にマウスポインタを通過させると、右下の”任意 - 階調”の下のテキストボックスに”ヒストグラムの集計値軸座標（グラフY軸）” –“階調軸座標(グラフX軸)”の対応で、表示される。また、グラフをクリックすると、その下のテキストボックスにクリックした点の上記対応座標値が入力される。

“最大”と”平均”の選択は、２値化しきい値の参考値の種別選択である。”最大”の場合。ヒストグラムのピーク値の階調をしきい値とする。”平均”の場合、ヒストグラムの平均値をしきい値とする。

最大値カットについては、そのコマンドボタン下の数値が指定するヒストグラムの結果csvファイルに対して、ヒストグラム集計値の最大値を無視した状態でグラフ化するコマンドである。

４．５．２　ラインヒスト

情報ウィンドウのカレントIDに対して、ラインヒスト処理を行う。処理を行うX軸Y軸の選択はイメージウィンドウで行う。イメージウィンドウの画像上の任意点をクリックする事で、その座標のX軸、Y軸の階調データをid_ylhdat.csv（X軸側）とid_xlhdat.csv（Y軸側）言う名のcsvファイルで出力する。idの部分にはコマンドボタン下のテキストボックス内の数値が当てられる。また、同じ数値に設定した場合、過去のデータは失われて、上書きされる。

csvファイルとは別に、グラフとして図の下部（画像X軸ラインヒストデータ）、右部（画像Y軸ラインヒストデータ）のように結果が表示される。

また、グラフ表示部にマウスポインタを通過させると、右下の”任意 - 階調”の下のテキストボックスに画像X軸ラインヒストデータの場合、”元画像での座標値軸座標（グラフX軸）” –“階調軸座標(グラフY軸)”の対応で、表示される。画像Y軸ラインヒストデータの場合、”元画像での座標値軸座標（グラフY軸）” –“階調軸座標(グラフX軸)”の対応で、表示される。また、グラフをクリックすると、その下のテキストボックスにクリックした点の上記対応座標値が入力される。

付加機能として、”差分”チェックボックスをオンにすることにより、それぞれの画像軸方向の差分値をデータとして出してくる。グラフ対応は、上記と同じである。

４．６　ハフ変換

起動方法は、メインバーのメニューからと、画像処理コマンドウィンドウから可能。メインバーからの起動は”ハフ変換”-”シミュレータ”及び“エディッタ”である。画像処理コマンドウィンドウからは、直接”ハフ変換シミュレータ”及び”ハフ変換エディッタ”のコマンドクリックでよい。

４．６．１　ハフ変換シミュレータ

ハフ変換の動作を視覚的に理解するためのシミュレータ。左側のピクチャーボックス（通常座標系）の任意点座標をクリックすると、その座標に点が表示され、右側のピクチャーボックス（極座標系）にその点に対応した曲線が表示される。逆に極座標系の任意点をクリックする事により、通常座標系に対応した、直線が表示される。

各コマンドの説明として、”画像取得”は、情報ウィンドウのカレントIDの画像イメージを通常座標系の背景に取得する処理。“オートハフ変換”は通常座標系の任意の矩形領域を自動でハフ変換する処理。使用前にはすぐ右のチェックボックスをオンにする必要がある。矩形領域取得は、対象が通常座標系のピクチャーボックスであるだけで、イメージウィンドウの矩形領域取得と同様である。４．２　情報ウィンドウ参照。

図　保存画像種類選択

“CLS”は各ピクチャーボックス内の画像消去。“ALL　CLS”は、両方のピクチャーボックスの内の画像消去。

“π分割STEP”は極座標空間に変換する時のθのの取り方である。1の時は1～180度まで1度ずつ計算する。2の場合は2度ずつ計算する意味である。

４．６．１　ハフ変換エディッタ

ハフ変換を解析するためのエディッタである。

“画像取得”はハフ変換をする対象画像を取得する処理である。情報ウィンドウのカレントIDの画像イメージを取得する。対象画像は2値化後にエッジ抽出されているものである。

“原画像取得”。画像比較のために画像を取得する処理。対象画像は2値化後の画像が望ましいが、比較するだけなので何でもよい。取得方法は”画像取得”と同じである。また、“原画像取得”を行うと、すぐ下のコマンドボタンが”表示”か“非表示”になる。このコマンドによって画像中に比較のための画像を表示する事が出来る。表示されるのはX軸が30ずつの領域である。ピクチャーボックスをクリックする事により、任意の場所に比較画像を表示する事が出来る。

“サンプル増加”及び“サンプル減少”。ハフ直線のデータを保存するためのハフオブジェクトを増減するためのコマンド。ハフオブジェクトとは、コマンド群の隣の動作判定チェックボックス、ハフ直線方程式表示ボックス、黒判定チェックボックス、ハフ直線間距離表示ボックスをひとまとめとした総称であり、配列になっている（添字0～9）。

図　保存画像種類選択

“チェック反転”。全てのチェックボックスの状態を反転する。

“全チェック”。全てのチェックボックスをオンにする。

“NOT全チェック”。全てのチェックボックスをオフにする。

“シングルハフ変換”。表示画像の任意の矩形領域に対して、1つのハフ直線方程式を、ハフオブジェクトの0番目に返す。矩形領域の取り方は対象が、ハフ変換エディッタのピクチャーボックスであるだけで、通常の矩形領域の取得と同じである。また、ハフ直線とハフオブジェクトは接続表示領域を直線で結ぶ。この領域をクリックすると、接続領域の直線は消去される。ダブルクリックすると、接続直線とハフ直線が再描画される。

“ハフ変換”。ハフオブジェクトの1から存在する最後のオブジェクトまで連続してハフ変換する。また、ハフオブジェクトの動作判定チェックボックスをオフにする事により、処理対象から外す事が出来る。既に理想のハフ直線が取れている場合に有効である。

“太さ”。この数値を大きくすると、各描画直線の太さが太くなる。

パラメータ欄の％欄はハフオブジェクト0番を基準に“ハフ変換“時に表記％内の傾きのハフ直線を返す。次の本数欄は現在存在するハフオブジェクトの最大添字を表す。次の最大交点欄は、極座標空間での曲線交点の最大値である。ハフ変換はこの最大交点を自動で見つけるのが主な役目であり、この数値を管理する事により、次点のハフ直線を検出する事が可能である。その為、処理繰り返すと減少する。次のπ分割欄は、４．６．１　ハフ変換シミュレータの”π分割STEP“と同じ働きである。

“ソート”。ハフオブジェクトが持っている、直線方程式の切片に応じて並び替える処理。動作判定オブジェクトをオフにしていると、そのオブジェクトは削除されるので、注意する事。また、同時に、ハフ直線間の距離をハフ直線間距離表示ボックスに計算して表示する。

“領域判定”。原画像取得時に2値化画像を取得している場合、ハフ直線間の色が黒の時、ハフオブジェクトの黒判定チェックボックスを自動でオンにする。

“出力”。下の黒白平均がオフの場合、ファイル名、黒判定チェックボックスの数値、ハフ直線間距離表示ボックスの内容をそのままcsvファイルで出力する。白黒平均がオンの場合は、最初にファイル名を出力して、黒判定チェックボックスがオフのオブジェクトのハフ直線間距離表示ボックスの平均値を“白“の値として、黒判定チェックボックスがオンのオブジェクトのハフ直線間距離表示ボックスの平均値を“黒“の値として、出力する。

mx  ←x方向最大値

my  ←y方向最大値

0   ←通常処理領域ID

1   ←補助処理領域ID

xxx.bmp ←差分用ファイル名

10   ←メディアン

20   ←差分

30   ←逆差分

40   ←2値化

- ←オーバー値補正

- ←エッジ2値化

65   ←エッジ普通

70   ←粒ゴミ消し

80   ←反転

- ←ヒストグラム最大値

95   ←ヒストグラム平均値

100  ←bmp保存

110  ←mon保存

120　←csv保存

130　←コントラスト

140　←左右反転

145　←上下反転

0   ←終了コード

X.mon ←終了コード後にファイル名を書く｡

p.csv ←異種ファイルの混合は問題ない｡

gg.gif ←ただし､パスとサイズは共通｡

0   ←ファイル終了コード

出力ファイル名はid_intval.csvでidにはコマンドボタン下のテキストボックスの数値を当てる。また、出力方式は上書きではなく、追加である。過去のデータは、そのままファイルに残る仕様とした。

４．７　連続処理

連続処理。４．４．１　開くで出てきた、連続処理の解説。ファイル形式は通常のテキストファイルで、書式は図の通りである。拡張子は”mds”とする。MDia Scriptの略。また、各コマンドボタンに、それぞれ対応する数値を記入してあるので、目安になる。

注意事項

- 処理画像の縦横サイズを全て同じにする必要がある。

- 実行速度を上げるためには、４．１　メインバーの自動描画チェックをオフにする事。

- 差分処理を使わない場合も、差分処理用のファイル名を入力する必要がある。ただし、実在する必要はない。

- コントラスト処理の時は、画像処理コマンドウィンドウの数値がそのまま当てられるだけである。個々のファイル向けは不可能。